一、 GPS（1台基准站，2台流动站）

1、参数：

GNSS技术：敏捷跟踪专利技术，通道数：120，可同时跟踪最多卫星数：60，卫星信号跟踪：GPS/GLONASS/Galileo/Compass1/SBAS，DGPS/RTCM精度：25cm (典型)，RTK精度： 水平：10mm + 1ppm (rms) 垂直：20mm + 1ppm (rms)，后处理精度： 水平：3mm + 0.5ppm (rms) 垂直：6mm + 0.5ppm (rms)，数据容量：1GB SD卡可连续记录280天的原始数据 (8GPS+4GLONASS，15s采样率)

2、参数：卫星跟踪：72，信号跟踪：GPS：L1，L2，L2C，GLONASS：L1，L2，RTK精度： 水平：10mm + 1ppm (rms) 垂直：20mm + 1ppm (rms)，后处理精度： 水平：5mm + 0.5ppm (rms) 垂直：10mm + 0.5ppm (rms)

二、测量型网络RTK性能参数

• 定制测量GNSS芯片具有220个通道

• 高精度的多相关器，用于GNSS伪距测量

• 未经过滤与平滑处理的伪距测量数据，用于低噪声、低多路径效应误差、低时域相关和高动态响应

• 极低噪声GNSS载波相位测量值，1 Hz带宽内精度优于1 mm

• 支持以dB-Hz为单位的信噪比

• 可靠的低高度角跟踪技术

• 卫星信号同步跟踪：

– GPS: L1C/A、L2C、L2E (L2P跟踪方法)

– GLONASS: L1C/A、L1P、L2C/A (仅GLONASS M)、L2P

– SBAS1 (WAAS/EGNOS/MSAS): L1C/A

• CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1，通过蜂窝移动调制解调器输入

• 先进的网络流动站解决方案, 手持机外形，能提交厘米级RTK精度,标配TA软件

• 支持SDK二次开发，支持静态后处理

静态测量

水平 ：5 mm + 0.5 ppm RMS 垂直 ：6 mm + 0.5 ppm RMS

动态测量

水平 ： 13 mm + 1 ppm RMS 垂直：20 mm + 1 ppm RMS 初始化时间：常规 <10 秒

初始化可靠性：常规 >99. 9%

工作温度:–20 °C ~ +50 °C

存放温度:–30 °C ~ +70 °C

充电温度 :0 °C ~ +45 °C

相对湿度 :95% 无冷凝

最大工作海拔高度: 3,658 m

最大存放海拔高度 : 5,000 m

防水防尘等级 :IP65

坠落(不工作时) :1.2 m 高度跌落到水泥地面上铺的胶合板上

振动: MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1

硬件

处理器 :TI OMAP 3503

RAM:256 MB

闪存: 2 GB

外部存储器 :SD/SDHC 可达 32 GB

电池

类型 :可充电、可更换的锂电池

容量: 11.1 V, 2.5 AH

充电时间 : 4 小时(常规)

每块电池的工作时间：

仅GNSS ：10 小时

GNSS & VRS 通过 Wi-Fi方式：8.5 小时

GNSS & VRS 通过蜂窝移动调制解调器方式 ：5 小时

待机时间：50 天

相机

静止模式 ： 自动对焦 5 MP

静止图像格式：JPG

视频模式 ： 可达VGA分辨率

视频文件格式：带音频的WMV

蜂窝移动和无线通讯

UMTS/HSDPA： 850/900/2100 MHz

GPRS/EDGE：850/900/1800/1900 MHz

Wi-Fi： 802.11 b/g

蓝牙 ： 版本 2.1 + EDR

显示屏

类型 ：半透反射式LED背景光LCD

尺寸 ：4.2吋(对角线)

分辨率 ： 480x640

亮度：280 cd/m2